Zamawiający:

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań

Nazwa zamówienia:

HANGAR

NA LOTNISKU KĄKOLEWO

Lokalizacja:

Lotnisko Kąkolewo, gmina Grodzisk Wielkopolski

działka nr 391/26, obręb Kąkolewo

Nazwa opracowania:

Program Funkcjonalno-Użytkowy

PFU HANGAR

Autorzy opracowania:

dr inż. Radosław Górzeński

mgr inż. arch. Karolina Tokarz

mgr arch. Danuta Stułów

Poznań, maj 2018 r.

- Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Kody CPV	3

3.	Uwagi ogólne	4

4.	Przedmiot zamówienia	4

5.	Podstawa opracowania	5

6.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

6.1.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	5

6.2.	Opis projektowanego zagospodarowania terenu	6

6.3.	Forma i funkcja obiektu	6

6.4.	Ochrona przeciwpożarowa	7

7.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

7.1.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	7

7.2.	Wymagania dotyczące budowy	7

7.3.	Wymagania dotyczące materiałów	8

7.4.	Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i dokumentacji	8

7.5.	Wymagania dotyczące robót	9

7.6.	Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia prac budowlanych	9

7.7.	Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej	10

7.8.	Wymagania dotyczące realizacji projektów budowlanych i wykonawczych	10

7.9.	Wymagania ogólne	10

- Kody CPV

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7	Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa

44100000-1 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne

44111000-1 – Materiały budowlane

44111200-3 – Cement

44111800-9 – Zaprawa (murarska)

44114000-2 – Beton

44114100-3 – Gotowa mieszanka betonu

44114200-4 – Produkty betonowe

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45113000-2 – Roboty na placu budowy

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

45214410-7 – Roboty budowlane w zakresie politechnik

45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie

45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 – Instalowanie drzwi

45421140-7 – Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien

45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych

45432210-9 – Wykładanie ścian

45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących

45442120-4 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

71220000-6 – Usługi projektowe

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Uwagi ogólne

- Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego (projekt budowlany PB, wykonawczy PW oraz karty zatwierdzeń materiałowych dla wszystkich składowych elementów hangaru). Szczegółowa procedura weryfikacji części projektowej, wykonawczej i powykonawczej opisana jest w SIWZ.

- Wszelkie założenia do projektowania i obliczenia należy wykonać i zatwierdzić u Zamawiającego w pierwszej kolejności, przed wydaniem dokumentacji projektowej.

- Wszelkie wartości liczbowe podane w materiałach przetargowych należy traktować jako dane o charakterze orientacyjnym, wymagające ostatecznego potwierdzenia na etapie projektu budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) oraz finalnej akceptacji Zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany wartości liczbowych z materiałów przetargowych (PFU) na etapie projektu wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego w procesie uzgadniania dokumentacji przed jej wydaniem i przystąpieniem do wykonawstwa.

- Jeżeli jakiekolwiek dane dotyczące obiektu, podane w materiałach przetargowych, okazałyby się niezgodne z przepisami, najlepszą wiedzą techniczną, zasadami projektowania, dobrymi praktykami itp. należy je skorygować w porozumieniu z Zamawiającym przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie postępowania przetargowego) lub w trakcie realizacji zadania oraz przyjąć odpowiednie założenia (zaakceptowane przez Zamawiającego) w opracowywanym projekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać hangar opisany w niniejszych materiałach przetargowych (przedmiot umowy) jako kompletny, w pełni gotowy do eksploatacji, z wyłączeniem zakresów wskazanych przez Zamawiającego, i poprawnie wykonany zgodnie z założeniami materiałów przetargowych.

- Przedmiot zamówienia

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa z Zamawiającym - Politechniką Poznańską. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż hangaru na lotnisku w Kąkolewie”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej  (PB) i wykonawczej (PW) w branży konstrukcyjnej (wraz z rysunkami elewacji i rzutami oraz określeniem okładzin ścian i dachów), budowa fundamentu wylewanego na mokro lub montaż fundamentu prefabrykowanego pod projektowany hangar z systemem kotwiącym wraz z uziemieniem, dostarczenie materiału na lotnisko w Kąkolewie, a następnie montaż konstrukcji hangaru wraz z poszyciem zewnętrznym ścian i pokryciem dachowym, zabudowa dwóch bram segmentowych z podkonstrukcją, podwieszanych z napędem ręcznym oraz  dwóch drzwi zewnętrznych, zabudowa naświetli w ścianach bocznych o powierzchni równej 8% ścian zewnętrznych (z uwzględnieniem powierzchni bram). Wykonawca zapewni systemowe rozwiązanie antyskroplinowe pod połacią dachową, a także odprowadzenie wód deszczowych z wykorzystaniem rynien i rur spustowych. Po zakończeniu montażu stan hangaru, w zakresie opisanym w niniejszym PFU - w ramach zadań i obowiązków Wykonawcy, musi stanowić techniczną podstawę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca NIE wykonuje:

- badań geologicznych,

- instalacji elektrycznej wewnętrznej budynkowej oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,

- instalacji alarmowej,

- posadzki w hangarze i płyt postojowych przed hangarem,

- zagospodarowania terenu.

Hangar będzie eksploatowany sezonowo w okresie wiosenno-letnim. Hangar nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stałe przebywanie ludzi, ma charakter obiektu magazynowego wykorzystywanego do przechowywania szybowców i samolotów. Zamawiający nie przewiduje w przyszłości izolowania i ogrzewania hangaru.

Hangar musi być zaprojektowany z uwzględnieniem obowiązującego prawa i przepisów, musi charakteryzować się wymaganą wytrzymałością na obciążenie śniegiem oraz działanie wiatru. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w połaci dachowej rozwiązań, umożliwiających zaleganie wody i śniegu.

Zamawiający w ramach odrębnych zamówień zleci wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, posadzek w hangarze (w technologii kostki brukowej) i płyt postojowych przed hangarem, zagospodarowania terenu (wyrównanie terenu, drogi i parkingi). Za koordynację robót wykraczających poza niniejsze zamówienie odpowiada Zamawiający. Wyniki badań geologicznych zostaną dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Niniejsze PFU opisuje przedmiot zamówienia – zadanie składające się z następujących części:

Projektowej

- wykonania projektu budowlanego (PB) z zakresu konstrukcji: 5 egzemplarzy wersji papierowej oraz 5 egzemplarzy wersji elektronicznej, będącego podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego o pozwolenie na budowę

- wykonania Projektu Wykonawczego (PW) z zakresu konstrukcji: 4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej .

Wykonawczej

- wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym (PW),

- wykonanie robót ziemnych i robót związanych z wykonaniem fundamentu

- dostawa i montaż konstrukcji i poszycia hangaru wraz z obróbkami blacharskimi i bramami

- wykonanie robót związanych z przywróceniem zagospodarowania terenu

Za uzyskanie pozwolenia na użytkowania odpowiada Zamawiający.

Wszystkie opracowania projektowe muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo całe zadanie.

- Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią wymienione poniżej dokumenty:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Polskie Normy branżowe

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty jest Uchwałą nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo. Przedmiotowa działka nr 391/26, obręb Kąkolewo, jest niezabudowana, zlokalizowana na terenie lotniska w Kąkolewie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

## Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako UPKL2. Miejscowy plan określa nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy. Lokalizacja obiektu na działce zostanie określona przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami MPZP. Zagospodarowanie terenu zostanie wykonane przez Zamawiającego w ramach odrębnego zamówienia.

## Forma i funkcja obiektu

W przedmiotowym hangarze przechowywane będą samoloty oraz szybowce.

Parametry ogólne hangaru:

- Wymiary hangaru po zewnętrznym obrysie budynku: 20x50 metrów

- Hangar jednonawowy, wolnostojący, parterowy, przestrzeń wewnątrz hangaru bezsłupowa

- Hangar zaopatrzony w 2 bramy segmentowe w systemie podwieszonym, zlokalizowane na jednej ścianie dłuższego boku hangaru. Dla każdej bramy wymiar w świetle otwarcia: szerokość: 16 metrów, wysokość 3,5 metrów

- Wysokość użytkowa wewnątrz hangaru min. 3,5 metra

- Wysokość maksymalna hangaru do 12 metrów

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

- Fundament wylewany na mokro lub prefabrykowany (dobrany zgodnie z projektem wykonawczym), z elementami kotwiącymi, beton wodoszczelny

- Fundament z wymaganym uziemieniem połączonym ze stalową konstrukcją hangaru

- Konstrukcja stalowa ocynkowana galwanizowana, szkieletowa, zabezpieczenie antykorozyjne powłoką przez galwanizowanie

- Pokrycie dachu: profilowana blacha trapezowa o grubości min. 0,6 mm galwanizowana i powlekana farbą oraz zabezpieczona przed kondensacją od spodu systemem antyskroplinowym

- Zastosowanie rozwiązania systemowego przeciwdziałającego skraplaniu się wody wewnątrz hangaru, np. powłoka akumulująca i oddająca wilgoć z/do powietrza, dedykowany układ wentylacji grawitacyjnej wspomaganej nasadami wywiewnymi

- Pokrycie ścian: profilowana blacha trapezowa o grubości min. 0,5 mm galwanizowana i powlekana farbą

- Obróbki blacharskie zastosowane w kalenicy, szczycie, zakończeniach bocznych i dolnych oraz wokół otworów

- Naświetla boczne zamontowane w ścianach hangaru o powierzchni 8% powierzchni ścian (z uwzględnieniem powierzchni bram). Zamawiający nie przewiduje stosowania naświetli w połaci dachowej

- 2 pary drzwi zlokalizowane na przeciwległych ścianach szczytowych hangaru, drzwi wyposażone w komplet zamków oraz klamek

- 2 bramy segmentowe, przesuwne, podwieszone, wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej pokrytej blachą aluminiowa

- Zamawiający nie przewiduje stosowania dodatkowych drzwi w połaciach otwieranych segmentów bramy.

- Bramy zabezpieczone kompletem obróbek blacharskich, w razie potrzeby także daszkiem

- Bramy wyposażone w systemowe zamki i klamki

- Rynny stalowe z galwanizowanej stali obustronnie powlekanej

- Rury spustowe PVC zamaskowane obróbką blacharską wykonaną z galwanizowanej stali obustronnie powlekanej

- Kolorystyka hangaru do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji. Wykonawca musi zapewnić możliwość wyboru między co najmniej dwoma kolorami hangaru.

- Zastosowane rozwiązania materiałowe i powłoki muszą zapewnić trwałe zabezpieczenie antykorozyjne. W tym celu należy stosować właściwe materiały konstrukcyjne, okładzinowe, systemy połączeń, powłoki malarskie, folie, a także przekładki z tworzyw sztucznych

W ramach rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Zamawiający dopuszcza stosowanie innych metod zabezpieczających stal i blachę niż galwanizowanie (np. poprzez ocynkowanie, krycie farbą lub powłokami zabezpieczającymi), jednak metody te powinny zapewniać co najmniej taką samą ochronę antykorozyjną (klasę korozyjności) i trwałość, jak rozwiązania opisane w niniejszym PFU.

Warunki gruntowo-wodne

- Badania geotechnicze zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Zasięg obszaru oddziaływania obiektu obejmuje teren przedmiotowej działki

## Ochrona przeciwpożarowa

Projekt budowlany konstrukcji obiektu wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Hangar o wysokości do 12 m, jednokondygnacyjny, zakwalifikowany jako PM poniżej 500 MJ/m2, klasa odporności ogniowej „E”.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji nie powinny pogarszać standardów użytkowania działek sąsiednich oraz nie mogą zakłócać funkcjonowania i użytkowania tych terenów. W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, obejmujących między innymi zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza składowanych tam własnych materiałów budowlanych i sprzętu.

## Wymagania dotyczące budowy

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich;

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej:  przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych.

## Wymagania dotyczące materiałów

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wszystkie materiały oraz systemy zastosowane przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Dokumentację zgodności Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając każdy dokument z oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w trakcie prac budowlanych.

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż zadeklarowane w ofercie. Wszystkie materiały zastosowane w elementach konstrukcji powinny być nowe i najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli i wymagające minimum konserwacji. Powinny zapewniać długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących w miejscu lokalizacji Inwestycji. Zastosowane materiały, elementy gotowe oraz rozwiązania konstrukcyjno-budowlane powinny odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów.

Ze względu na przeznaczenie obiektu, wszystkie rozwiązania budowlane i elementy wyposażenia  muszą się charakteryzować trwałością i odpornością na zniszczenie. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie  wymienionych parametrów.

## Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i dokumentacji

Integralną część robót stanowi projekt budowlany (PB) oraz projekt wykonawczy (PW). Projekt budowlany ma być podstawą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Powinien on zawierać przedstawiony w formie opisowej i graficznej układ funkcjonalny obiektu, wyszczególnienie założeń przyjętych do obliczeń konstrukcji, schematy statyczne i obciążenia działające na konstrukcję, wraz z podstawowymi wynikami obliczeń. Zarówno część opisowa jak i część graficzna projektu powinny określać rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wszystkich elementów budynku. W projekcie konstrukcji należy także podać kategorię geotechniczną i rozwiązanie sposobu posadowienia budynku.

Część rysunkowa projektu powinna zawierać rzuty, przekroje i schematy konstrukcyjne wraz z fundamentami, rysunki elewacji oraz szczegółowe rysunki wykonawcze poszczególnych elementów konstrukcji, detale połączeń konstrukcyjnych oraz kompletne zestawienia materiałów konstrukcyjnych niezbędnych do zrealizowania całości zadania (dotyczy PW).

Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji obiektu należy opracować na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Dokumentacja projektowa na każdym etapie inwestycji podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

## Wymagania dotyczące robót

Roboty zbrojarskie – należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze elementów żelbetowych wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej. Rysunki wykonawcze elementów żelbetowych powinny określać: gabaryty elementów żelbetowych, grubości otulenia prętów zbrojeniowych, układ prętów zbrojeniowych.

Wykonawca robót żelbetowych powinien na własne potrzeby przygotować roboczy projekt deskowań konstrukcji żelbetowych.

Roboty montażowe konstrukcji stalowych należy wykonać w oparciu o schematy montażowe konstrukcji i detale połączeń montażowych.

W zakresie ochrony przed korozją projekt powinien określać:

- kategorię korozyjną środowiska;

- okres trwałości do pierwszej renowacji;

- wymagany sposób przygotowania powierzchni do malowania;

- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego.

Technologia robót ziemnych powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania dotyczące prawidłowego i bezpiecznego wykonania wykopów, fundamentów i nasypów budowlanych a także odpowiedniej do warunków geotechnicznych i sytuacji terenowej obudowy wykopów.

Roboty montażowe konstrukcji stalowych. Należy zapewnić zgodną z klasę wykonania konstrukcji stalowych wg PN-EN 206. Elementy stalowe powinny być przed ich zamontowaniem zabezpieczone przed korozją atmosferyczną zgodnie ze sposobem podanym w projekcie.

Podczas realizacji budowy należy przeprowadzić wszelkie niezbędne odbiory, których wyniki powinny zostać udokumentowane wpisami do dziennika budowy.

## Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

Kierownika Budowy zapewnia Wykonawca.

Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy budowlane z zachowaniem zasad BHP oraz obowiązujących norm i przepisów.

## Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

- dokumentację budowy

- dokumentację powykonawczą,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,

- oryginał dzienników budowy,

- świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

- instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

## Wymagania dotyczące realizacji projektów budowlanych i wykonawczych

Projekt budowlany i wykonawczy powinien być sporządzany zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego oraz z wymaganiami sprecyzowanymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze muszą zawierać część rysunkową, opisową oraz niezbędne uzgodnienia formalno-prawne. Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze muszą uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą być uzgodnione z autorami projektu budowlanego i zamawiającym i nie powinny powodować konieczności zmiany pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami i uzyskać pozwolenie na budowę i użytkowanie.

Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej

## Wymagania ogólne

- Zastosowane materiały i wyroby budowlane użyte do budowy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).

- Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

- Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców-producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany w programie funkcjonalno – użytkowym.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 201 poz. 1238 w zakresie § 180 i § 181,

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, programem funkcjonalno-użytkowym, uszczegółowionymi w projektach wykonawczych, specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i obowiązującymi normami.

- Założenia i rozwiązania projektu budowlanego należy na bieżąco uzgadniać i konsultować z zamawiającym. Wykonawca przed przekazaniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowę uzyska od Zamawiającego pozytywną opinię dla projektu budowlanego stanowiącego podstawę ich realizacji projektu wykonawczego i realizacji.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyska od Zamawiającego pozytywną opinię dla projektu wykonawczego stanowiącego podstawę ich realizacji.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zagospodarowania placu budowy, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót zasadniczych oraz zapewni Weryfikatora z ramienia Politechniki Poznańskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa wykonawców projektów wykonawczych przy realizacji budowy. Szczególnej kontroli inspektorów nadzoru inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności cieplnej.

- Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy  o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dokona zgłoszenia kierownika budowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy.

- Do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa.

- Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty.

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, nie dopuszczania do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową, ochrona zieleni

- Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, odpowiada Wykonawca robót.

- Po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć poza plac budowy wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. Ustaw nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych materiałów niż podane w programie funkcjonalno-użytkowy, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na wykonawcy ciążył będzie obowiązek przedłożenia zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od przyjętych w PFU, oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji budowlanej i wykonawczej i wszelkich ewentualnych zmian w stosunku do PFU z autorami z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym wykonawcom na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji posadzki, instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz zagospodarowania terenu.