Opis techniczny

do projektu technicznego  utwardzeń - płyt postojowych                       				i  dróg  kołowania przy hangarach   Politechniki Poznańskiej                                           				na terenie lotniska  w Kąkolewie,                                                                         					Lotnisko w Kąkolewie ,			                                                  		    		 gm. Grodzisk Wlkp.    na    dz. nr 391/24; 391/26

I. Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania terenu

- zlecenie inwestora: Politechniki Poznańskiej

- wytyczne Inwestora

II . Stan istniejący

Działki objęte projektowaniem zlokalizowane są na terenie lotniska w Kąkolewie ,gm. Grodzisk Wielkopolski. W chwili obecnej na działkach istnieją dwa hangary  Politechniki  Poznańskiej.       Działki  posiadają  dostęp  do  drogi publicznej poprzez istniejącą na terenie drogę wewnętrzną .   Działki posiadają dostęp  do płyty lotniska

III Projekt

1. Plan sytuacyjny

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje  budowę nowej  płyty postojowej dla hangaru  na działce  nr 391/24  wraz  z drogą kołowania    oraz płyty   postojowej   przed  hangarem zlokalizowanym  na  działce nr 391/26. Poszerzona  zostanie  istniejąca  droga kołowania  do  tej  płyty. Jednocześnie  wykonany zostanie   chodnik łączący  płyty  z  budynkiem  laboratoryjnym.

Zakłada sie budowę płyt  i  dróg  kołowania w  nawierzchni z kostki betonowej  bezfazowej oraz chodnika  z  płyt   betonowych  o  wym. 50*50 cm , dopuszcza  się  wykonanie  chodnika  z kostki betonowej   prostokątnej .

2. Konstrukcja nawierzchni  płyt i dróg  kołowania

Konstrukcja nawierzchni  drogi dojazdowej  i  zjazdu

- Nawierzchnia z kostki betonowej  bezfazowej  szarej			gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa						gr. 5 cm

- podbudowa betonowa  z  bet .B-15  dylatowana			gr. 15 cm

- kruszywo łamane  0-31,5 mm					gr. 15 cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku				gr.15  cm

- Geowłóknina separacyjna  Typar SF 32

Obrzeża zatopione do wysokości nawierzchni  12*25 cm  ułożone na ławie betonowej C 12/15

Krawężnik  bet.. 12*30 cm zatopionego   do   wysokości  nawierzchni.

Połączenie  z naw. asfaltobetonową  uszczelnić  masą  bitumiczną  zalewową np.bitguma

3.Konstrukcja nawierzchni chodnika

-  Nawierzchnia z płyt   bet . 50*50   w kol.szarym (dopuszcza się  kostkę)	gr.7    cm

- Podsypka piaskowa								gr.   5  cm

- Kruszywo  łamane   0-31,5						               gr.15 cm

- Warstwa  mrozoochronna  z  pospółki						gr.15 cm

Obrzeża  betonowe 6*20 cm  ułożone na ławie betonowej  z betonu C 12/15

Obrzeża  betonowe zatopione do wysokości  nawierzchni,

Niweletę nawierzchni należy dostosować do rzędnej posadzki  hangaru  raz  płyty istniejącej. Pochylenie  płyt postojowych musi wynosić nie  więcej niż 1% , ale musi zapewniać prawidłowy odpływ wód opadowych. Pochylenie podłużne dróg kołowania nie powinno przekraczać   3%.  Projektowane  pochylenie podłużne drogi kołowania  nr 1  należy  wykonać  zgodnie ze stanem istniejącym, a drogi nr 2  wnosi 2,22%. Pochylenie poprzeczne  dróg kołowania wynosi 1%

4. Roboty ziemne

Prowadzone roboty ziemne związane będą z wykonaniem koryta pod nawierzchnię .W dnie koryta należy uzyskać moduł wtórny E2 min. 60 MPa, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=1,0

Teren nie utwardzony przed płytami i drogami kołowania należy wyplantować, zahumusować   i obsiać trawą ,w taki sposób  aby zachować pochylenia zgodnie z obowiązującmi przepisami

Ziemię z koryta należy wywieźć na wysypisko.

5. Kolizje

Na terenie objętym opracowaniem nie  przebiega   uzbrojenia podziemne.Przed przystąpieniem do realizacji nawierzchni wykonawca  zobowiązany jest sprawdzić czy w wyniku wcześniej prowadzonych robót nie została ułożona  nowa sieć uzbrojenia terenu.