Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 wraz z formularzem paramentów

|  | Wymaganie Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Model 1 – 1 szt. |  |  |  |
|  | Kamera hiperspektralna VIS + NIR - Zakres pasmowy minimum od 400 nm do nie mniej niż 900 nm - Przynajmniej 250 pasm spektralnych - Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 1000 pikseli dla urządzeń linijkowych i nie gorsza niż 1Mpix dla urządzeń z globalną migawką - Wbudowany system lokalizacji globalnej z możliwością stosowania poprawek RTK lub PPK i IMU - Możliwość wymiany obiektywu w celu zmiany ogniskowej - Możliwość rozbudowy o sensor LiDAR - Waga do 1,5 kg / do 2,0 kg z sensorem LiDAR - Częstotliwość akwizycji nie mniej niż 200 Hz dla urządzeń linijkowych i nie mniej niż 2 klatki na sekundę dla urządzeń z globalną migawką - Oprogramowanie umożliwiające odczyt i wizualizację zebranych danych - Min. 10h wdrożenia dla 2 osób | TAK/Nie * |
| Model 2 - 1 szt. |  |  |  |
|  | Kamera hiperspektralna RGB + VNIR dla aplikacji rolnictwa precyzyjnego - Rozwiązane z dwoma sensorami (RGB + VNIR) - Zakres pasmowy minimum od 500 nm do nie mniej niż 900 nm dla części VNIR - Przynajmniej 80 pasm spektralnych dla części VNIR - Rozdzielczość przestrzenna nie gorsza niż 500 pikseli dla urządzeń linijkowych i nie gorsza niż 0,2 Mpix dla urządzeń z globalną migawką dla części VNIR, nie gorsza niż nie gorsza niż 1500 pikseli dla urządzeń linijkowych i nie gorsza niż 2 Mpix dla urządzeń z globalną migawką dla części RGB - Waga do 1,0 kg - Oprogramowanie umożliwiające odczyt i wizualizację zebranych danych - Częstotliwość akwizycji nie mniej niż 20 Hz w trybie linijkowym. - Min. 10h wdrożenia dla 2 osób | TAK/Nie * |
|  | Model 3 – 1 szt. |  |
|  | Kamera hiperspektralna VIS+NIR - Tryb obrazowania snapshot z globalną migawką - Minimum 40 pasm spektralnych - Rozdzielczość nie mniej niż 200x200 pikseli - Prędkość akwizycji minimum 5 klatek na sekundę - Pasmo pokrywające część widzialną i podczerwień do przynajmniej 800nm - vi. Waga do 0,5 kg - Min. 10h wdrożenia dla 2 osób | TAK/Nie * |
| Model 4 – 4 szt. |  |  |  |
|  | Kamery przemysłowe panchromatyczne rejestrujące w zakresie ultrafioletu do światła widzialnego (ew. z uwzględnieniem podczerwieni) i stosownym obiektywem z możliwością zamontowania filtrów barwnych - Kamery o rozdzielczości przynajmniej 1Mpix - Interfejs USB lub GigE - Waga z obiektywem do 0,6kg - Kąt widzenia obiektywu minimum 25 stopni - Możliwość zamontowania filtrów barwnych na obiektywie | TAK/Nie * |
| Model 5 – 6 szt. |  |  |  |
|  | Kamery zintegrowane rejestrujące w pasmie UV - Zamontowany filtr pasmowoprzepustowy UV lub UV+IR (pasmo UV co najmniej od 365 nm do 380 nm) - Rozdzielczość nie gorsza od 1,5 Mpix - Wsparcie USB video class (UVC) | TAK/Nie * |